Ascend NPU 访存与向量化机制笔记

一、存储体系总览

Ascend AI-Core 存在多层片上存储，Vector 与 Cube 两套计算单元访问不同存储层，使用不同搬运硬件，对齐约束相互独立。

| 存储单元 | 容量级别 | 服务对象 | 对齐要求 | 主要搬运单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GM（全局内存） | 最大 | 所有核 | 无强制对齐，512B 访存粒度 | MTE2 / MTE3 |
| UB（统一缓冲区） | 片上 | Vector Core | 32 Byte | MTE2 / MTE3 |
| L1 Buffer | 片上 | Cube（中转） | 32 Byte | MTE2 / MTE3 |
| L0A / L0B | 片上 | Cube（输入） | 512 Byte | MTE1 |
| L0C | 片上 | Cube（输出） | 64 Byte | FixPipe |

核心结论：Vector 读 UB，Cube 读 L0A/L0B；MTE2 搬入、MTE3 搬出、MTE1 专供 Cube 加载，三条流水线可并行。

1.1 完整数据流

GM（全局内存）
                         │
          ┌──────────────┼──────────────┐
          │ MTE2         │ MTE2         │ MTE2
          ↓              ↓              ↓
        UB             L1            L0A/L0B
      （Vector）    （Cube中转）    （Cube输入）
          │              │              │
          │ Vector       │ MTE1         │ Cube
          ↓              ↓              ↓
      Vector Core     L0A/L0B         L0C
          │              │              │
          │              │              │ FixPipe
          ↓              ↓              ↓
        UB             Cube          UB / GM
          │                              │
          │ MTE3                         │
          ↓                              ↓
         GM                             GM

Vector 路径：GM → UB → Vector Core → UB → GM

Cube 路径：GM → L1 → L0A/L0B → Cube → L0C → FixPipe → UB/GM

二、Vector Core 访存机制

2.1 32 字节对齐：硬件硬性要求

Vector Core 只能直接访问 UB，不经过 L1、L0A/L0B 或 L0C。UB 中所有内存操作的起始地址和数据长度（除非使用特殊接口）都必须满足 32 字节对齐，这是硬件总线粒度与 SIMD 并行度匹配的硬性要求。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 寻址基本单位 | 1 DataBlock = 32 Byte |
| 单次迭代（一个 repeat） | 8 DataBlock = 256 Byte |
| 物理寄存器宽度 | 256 Byte |
| fp32 时 lane 数 | 64 lane（mask 取值 [1, 64]） |
| fp16 时 lane 数 | 128 lane（mask 取值 [1, 128]） |

Lane 不是线程，而是 Vector 单元一次迭代内能并行处理的数据槽位，对应 256B 物理寄存器里的一个位置。Mask 寄存器（128 bit）每一位对应一个 lane，为 0 时硬件跳过该 lane 的计算与写回。

2.2 三种硬件 mask 模式

Ascend C 的矢量指令原生支持 mask 参数，尾块靠 mask 屏蔽多余 lane，无需手动写循环处理尾部。

| 模式 | mask 是什么 | 谁决定尾块 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续模式 | 一个数字（如 36），表示前 N 个元素参与 | 你算好传进去 | 连续、尾部不满 |
| 逐 bit 模式 | 一个 bit 串（64/128 位），逐位控制每个 lane | 你写每 bit | 离散、非对齐、任意位置 |
| Counter 模式 | 一个总数（如 100），硬件自动推断迭代次数 | 硬件自动切分 | 不想自己管迭代 |

// 连续模式：处理 36 个有效元素，硬件一次 64 lane
lane:  0  1  2 ... 35 | 36 37 ... 63
mask:  1  1  1 ...  1 |  0  0 ...  0
       └── 参与 ──┘   └── 不参与 ──┘

// 逐 bit 模式：只算偶数下标
lane:  0  1  2  3  4  5 ... 63
mask:  1  0  1  0  1  0 ...  0

// Counter 模式：处理 100 个元素
第 1 次迭代：处理 64 个（自动）
第 2 次迭代：处理 36 个（自动，尾块）

关键：mask 只作用于 Vector 计算阶段，MTE 搬运硬件完全不看 mask。

2.3 非对齐处理

| 场景 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 地址 32B 对齐 | 正常访问 |
| 地址非 32B 对齐 | 直接运行时报错（硬性要求） |
| 长度非 32B 对齐 | DataCopyPad 自动补 dummy，或 asc_loadunalign / asc_storeunalign |

DataCopyPad 在搬运时自动处理对齐：从 UB 读取时硬件在数据前后填充 dummy 凑齐 32B，写入 GM 时再丢弃这些填充数据，保证结果正确。开发者也可以手动采用“搬入时多搬冗余、搬出时用 Mask/UnPad 去除”的策略。

三、Cube 访存机制

3.1 严格分阶段的数据流

Cube 不直接读写 L1 或 UB，读写严格分阶段：

| 阶段 | 数据流 | 搬运单元 |
| --- | --- | --- |
| 搬入 | GM → L1 | MTE2 |
| 加载 | L1 → L0A/L0B | MTE1 |
| 计算 | L0A/L0B → Cube → L0C | Cube 单元 |
| 搬出 | L0C → UB / GM | FixPipe |

Cube 的直接数据源是 L0A/L0B，不是 L1，也不是 UB。L0A/L0B 对齐要求 512 Byte，L1 对齐 32 Byte，L0C 对齐 64 Byte。

3.2 NZ 分形格式

L1 中的数据按 NZ（分形）格式排列：分形内行主序 + 分形间列主序。分形大小由数据类型决定：fp16 为 16×16，int8 为 16×32。

原始矩阵（4×4，分形 2×2）：
[ a00 a01 | a02 a03 ]
[ a10 a11 | a12 a13 ]
[ -------- + -------- ]
[ a20 a21 | a22 a23 ]
[ a30 a31 | a32 a33 ]

NZ 线性排列：
a00 a01 a10 a11 | a20 a21 a30 a31 | a02 a03 a12 a13 | a22 a23 a32 a33
└─分形(0,0)─┘   └─分形(1,0)─┘   └─分形(0,1)─┘   └─分形(1,1)─┘

格式转换链：ND →（MTE2）→ NZ →（MTE1）→ ZZ（左矩阵）/ ZN（右矩阵）→ Cube

对齐约束：L1 数据不足一个完整分形时硬件直接报错；GM 地址非 512B 对齐时带宽效率降至约 70%；多核访问同一 512B 区间时请求被串行化。

四、MTE 搬运单元与 GM 访存

4.1 三个搬运单元分工

| 搬运单元 | 负责通路 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| MTE2 | GM → UB、GM → L1 | 搬入 |
| MTE1 | L1 → L0A/L0B | 核内加载（供 Cube） |
| MTE3 | UB → GM、UB ↔ L1 | 搬出 / 核内搬运 |
| FixPipe | L0C → UB / GM | 结果搬出 |

4.2 32B 与 512B：两个层面的对齐

UB 侧 32B：硬性读写对齐。MTE3 从 UB 读数据时，起始地址和长度都必须 32B 对齐，不满足就补 dummy。

GM 侧 512B：访存粒度，不是起始地址强制要求。MTE 访问 GM 时地址请求按 512B 粒度对齐处理。

| 场景 | 结果 |
| --- | --- |
| GM 地址 512B 对齐 | 带宽效率最佳，达到理论峰值 |
| GM 地址仅 32B 对齐 | 带宽约为 512B 对齐时的 70% |
| 多核同时访问连续 512B 内地址 | 请求被串行处理，效率进一步下降 |

512B 的真正含义是“按 512B 粒度划分访问区域”——地址落在哪个 512B 区间，决定访问效率和是否与其他核冲突，而不是“起点必须对齐到 512B”。

五、越界与编译器防护

5.1 MTE 与 Vector 解耦

MTE 是数据搬运引擎，其指令参数里没有 Vector 计算用的 mask。流程是：MTE 按块把数据搬进 UB（不管 mask）→ Vector 按 mask 选择哪些元素参与计算。MTE 搬进来的“多余元素”就待在 UB 里，Vector 计算时用 mask 忽略。

5.2 越界不能靠 mask 屏蔽兜底

MTE 搬运（越界发生在这里）  →  Vector 计算（mask 屏蔽在这里）

越界发生在搬运阶段，屏蔽发生在计算阶段，搬运在前。MTE 按错误的块大小去读 GM，读到 tensor 尾部之外时当场报错，Vector 还没开始算，mask 根本救不了。

| 类型 | 后果 |
| --- | --- |
| 越界读 | 读到脏数据，更严重的是触发 MTE 硬件异常，kernel 报错终止 |
| 越界写 | 污染其他 tensor / 缓冲区的数据 |

5.3 “多搬”不等于“越界”

区别在于多搬的部分物理上还在不在 tensor 真实内存里：

|  | tensor 真实行数 | MTE 实际搬 | 多搬部分在 tensor 内吗 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 情况 A | 8 行 | 6 行（只需 4） | ✅ 在 | 安全，可 mask 屏蔽 |
| 情况 B | 1 行 | 4 行（只需 1） | ❌ 不在（第 2~4 行不存在） | 越界，报错 |

判断标准是物理地址合不合法，不是“逻辑上需不需要”。

5.4 两种膨胀与编译器应对

| 问题 | 发生位置 | 后果 | 编译器处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| UB 膨胀 | UB 内部 | UB overflow（片上空间不够） | mayDiscretememaccess 降级标量 |
| MTE OOB | GM 访存 | 硬件异常，kernel 挂 | DiscreteMaskAccessConversion 收紧范围 |

DiscreteMaskAccessConversion 在编译流水线（triton_to_structure → add_discrete_mask_access_conversion → ...）中自动插入，把离散 mask 导致的整块 MTE 读收紧到有效数据范围。以 BLOCK_M=4、BLOCK_N=4096、M=1 为例：修复前 MTE 按 4×4096=32768 字节读，越过 tensor 尾部；修复后约束到 1×4096=8192 字节。

AutoBlockify 则保持逻辑有效范围，将并行工作按循环分段处理：load/store rewrite 时保留 boundary check，createMask 对 blockify mask 扩维并与已有 mask 做逻辑 AND。两者是互补层次。

硬件 mask 负责“一次迭代内哪些 lane 参与”；编译器 conversion 负责“整体访存范围不要越界”。两者配合，才能既向量化又安全。

六、与 NVIDIA GPU 的对比

6.1 两个层级：Bank 约束 vs 合并访问

NVIDIA 端要区分两个层级：Coalescing（合并）发生在 SM 访问 GM 这一级，不是线程访问 SMEM 那一级。

| 层级 | 谁访问谁 | 机制 | 灵活程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线程/Warp → SMEM | Warp 内 32 线程访问 Shared Memory | Bank 访问，每个 Bank 每周期服务一个线程 | 受限，必须避免 Bank Conflict |
| SM → GM | SM 内存子系统（LSU+L1）向 GM 发请求 | Coalescing / TMA | 灵活，硬件自动合并 |

SMEM 被分成 32 个 Bank（每个 4B）。两个线程访问同一 Bank 的不同地址 → Bank Conflict → 串行化。所以线程访问 SMEM 必须“结构化”：要么访问模式天然对齐 Bank，要么靠 Swizzle（XOR 打散）避免冲突。

// 无冲突：线程 t 访问 smem[t]
线程  0 → Bank  0   线程  1 → Bank  1  ...  线程 31 → Bank 31  ✅

// 有冲突：线程 t 访问 smem[t*2]
线程  0 → Bank  0   线程  1 → Bank  2  ...
线程 16 → Bank  0  ← 和线程 0 撞 Bank 0
线程 17 → Bank  2  ← 和线程 1 撞 Bank 2   ❌ 2-way conflict，慢 2 倍

SM 访问 GM 时则灵活得多：32 个线程地址连续合并成 1 次 128B 读取；在同一 cache line 内即使不连续也合并；分散在多个 cache line 才拆成多次事务。TMA 也在这一层——SM 内存子系统直接从 GM 搬大块到 SMEM，硬件自动处理合并和 Swizzle。

6.2 全景对比

| 特性 | Ascend | NVIDIA |
| --- | --- | --- |
| 计算单元读片上存储 | Vector 读 UB、Cube 读 L0A/L0B | 线程读 SMEM（Bank 约束） |
| 片上存储约束 | 32B / 512B 对齐 | Bank Conflict |
| 布局优化 | NZ 分形格式 | Swizzle（XOR 打散） |
| 片外搬运 | MTE 块搬运 + 对齐 | SM 内存子系统，合并 / TMA |
| 不连续访问 | 编译器降级为标量 | 硬件尝试合并（Coalescing） |
| 对齐处理 | 补 dummy / 报错 | 多次事务 / 合并 |
| 灵活性 | 较低，依赖编译器策略 | 较高，硬件合并更灵活 |

核心差异：Ascend 是固定对齐 + 块搬运，不满足就补 dummy 或降级；NVIDIA 是 Bank 约束 + Swizzle，硬件合并更灵活。两边都是片上访问有约束、片外搬运有另一套机制。

七、核心结论

存储分层：Vector 读 UB（32B 对齐），Cube 读 L0A/L0B（512B 对齐），MTE1/2/3 三条搬运流水线并行。

Vector 宽度固定：单次迭代 256B，fp32 时 64 lane、fp16 时 128 lane；尾块靠连续 / 逐 bit / Counter 三种硬件 mask 屏蔽。

Cube 走 NZ 分形格式：ND → NZ → ZZ/ZN，fp16 分形 16×16、int8 16×32，不足一个分形直接报错。

GM 侧 512B 是访存粒度而非强制起始对齐：512B 对齐时带宽峰值，仅 32B 对齐时约 70%，多核落同一 512B 区间会串行化。

MTE 与 Vector 解耦：MTE 按块搬运不看 mask，越界发生在搬运阶段，不能靠计算阶段的 mask 屏蔽兜底。

“多搬”≠“越界”：多搬部分在 tensor 物理内存内就安全，超出才越界；判断标准是物理地址合法性。

编译器两道防线：DiscreteMaskAccessConversion 收紧 MTE 搬运范围防 OOB，mayDiscretememaccess 在维度不足 32B 时降级标量防 UB 膨胀。

对比 NVIDIA：SMEM 端受 Bank 约束需 Swizzle，GM 端硬件 Coalescing 灵活合并；Ascend 则是固定对齐块搬运，不满足就补 dummy 或降级。